# 附件1  项目实施过程：分级报告模板

## 附件1-1  项目周研究进展模板

2026年3月23日-3月27日项目执行情况简报

本周工作总结（不超过200字）：

本周重点开展了集中办公，完成了知识体系架构表、成果布局与研究技术边界图、以及软硬件进度图等，并开展了分区潮流计算、动态安全分析以及多时间尺度潮流优化三大功能模块技术攻关及开发路线分析。截至目前主配微协同计算分析软件完成了基础版，具备潮流计算等基础功能。 1.技术攻关进展： （1）潮流计算部分，完成了底层计算引擎标准化API的深度封装与联调适配，成功解决了跨模块异步调用时的数据字典不对齐与偶发性超时问题；对核心并行求解模块开展了代码规范化重构与深度注释补充，并部署了多层级的系统运行状态与异常日志追踪机制，为后续软件的整体集成测试与代码白盒审查奠定了坚实基础。 （2）安全分析部分，基于loadmodel算例，对上周所建立的可调资源域实现思路进行修改，并初步完成在计及火电机组功率、储能功率等约束由闵可夫斯基和所建立的二维可调资源域。 （3）多时间尺度优化方面，参与了潮流优化功能结构体系及思维导图编写，完成了主配微多时间尺度协同潮流优化各子功能模块的工程开发技术路线修改完善。 （4）协同计算分析软件方面：针对主配微电网，开展时序潮流并行计算方法研究，设计时序潮流计算框架，设计时序数据文件结构及与静态数据的关联关系。 2.项目执行管理：暂无。

存在问题及解决措施（不超过200字）

问题描述：南瑞只部署一套离线开发测试工具（在河北），所有开发人员都到河北测试，极其不方便 解决措施：项目牵头单位协调南瑞进行解决 落实责任人：

下周工作计划（不超过200字）

（1）潮流计算部分，重点攻关长时序连续仿真场景下的内存堆积与性能衰减问题，优化底层数据对象的生命周期管理；针对“动态安全分析”等下游业务模块提供稳定、高频的断面算力支撑。 （2）安全分析部分，在考虑网络潮流约束下，针对本周初步建立的二维可调资源可行域进行可行域缩减；针对河北提供的算例，基于稀疏多项式混沌展开进行概率潮流计算，实现节点电压概率分布的置信区间求解。 （3）多时间尺度优化方面，开展主配微多层级电网可调控资源调节能力特性分析，研究计及电网安全约束的多类型资源调节裕度建模方法。 （4）协同计算分析软件方面：调研基于pandas的大csv文件并行读写技术。