# 附件1  项目实施过程：分级报告模板

## 附件1-1  项目周研究进展模板

2026年4月3日-4月10日项目执行情况简报

理论研究方面：针对分区解耦计算跨模块异步调用数据不对齐与偶发性超时问题，提出了底层计算引擎标准化API的封装与联调适配方法；针对节点电压越限安全分析，通过构建可调资源的二维可调域，并基于稀疏多项式混沌展开进行概率潮流计算，实现节点电压概率分布的置信区间求解。

软件开发方面： 1）分区潮流计算模块方面，完成了超大规模异构网络潮流计算算法设计及其性能测试分析；2）动态安全分析模块方面，持续对动态电力电量平衡及节点电压越限安全分析算法进行研究，并基于正定算例进行有效性测试；3）多时间尺度优化模块方面，已完成各子模块的工程开发技术路线。

本周工作总结（不超过200字）：

本周重点开展了分区潮流计算、动态安全分析以及多时间尺度潮流优化三方面技术攻关及模块开发工作。截至目前主配微协同计算分析软件完成了基础版，具备潮流计算等基础功能。 （1）分区潮流计算部分，针对长时序连续仿真场景下的内存堆积问题，初步重构了多线程并发环境下的数据对象生命周期管理机制，完成了24小时连续断面的初步压测。 （2）动态安全分析部分，对电力电量平衡中可调资源二维可行域进行缩减，运用核密度估计法构建了考虑风光的调节需求时序概率密度曲线；基于三点估计法进行概率潮流计算，实现节点电压概率特征值的快速求解；完善了相关MATLAB代码，进行BPA潮流数据的读取和修改，解决代码中存在的部分漏洞和错误，实现与BPA程序的功能性交互。 （3）多尺度优化部分，完成了主配微多层级电网可调控资源调节能力特性分析，继续开展计及电网安全约束的多类型资源调节裕度建模方法研究。 （4）计算分许软件部分，分析正定县馈线数据，解决节点为空、找不到线型的问题。

自季度会以来的研究增量

理论层面： （1）分区潮流计算：针对跨区域数据交互耗时与异步调用数据不对齐等痛点，提出了底层多线程通信优化与计算引擎标准化API的封装适配方法；创新性地引入批量数据内存复用策略，从底层通信逻辑上突破了超大规模异构网络联合潮流计算的并发算力瓶颈。 （2）动态安全分析： （3）多时间尺度优化： 软件开发层面： （1）分区潮流计算模块：完成计算引擎标准化API深度封装，解决跨模块调用数据不对齐难题；重构并发环境数据生命周期管理机制，有效遏制长时序仿真内存堆积；成功实现超大规模异构网络高效并发求解，顺利通过24小时极限压测。 （2）动态安全分析模块： （3）多时间尺度优化模块

下周工作计划（不超过200字）

（1）分区潮流计算部分，针对拓扑突变工况测试松弛参数的动态补偿策略，提升算法在极端场景下的收敛稳定性；推进同底层算法性能测试数据的收集与整理工作。 （2）动态安全分析部分，在加入潮流约束的条件下，完成可调资源域的最终建立，以及在调节需求概率密度中加入负荷；基于Nataf变换和Cholesky分解，分析分布式电源相关性，将出力概率分布转换为独立变量，实现节点电压概率特征值求解精度的提高。 （3）多尺度优化部分，完成计及电网安全约束的多类型资源调节裕度建模方法研究，开展消除潮流过载的主网优化调节功能研发路线设计。 （4）计算分许软件部分，开发数据接口，将xls数据转化为图模json数据。